| ### ATTREZZATURE: SEMINATRICE |  |
| --- | --- |
| Possibili cause | Utilizzo improprio dell’attrezzatura. Rischio per incompetenza dell’operatore. |
| Soggetti esposti | Lavoratori |
| Effetti del rischio | CESOIAMENTO E SCHIACCIAMENTO IMPIGLIAMENTO E TRASCINAMENTO INALAZIOE POLVERI, FIBRE, GAS, VAPORI RUMORE VIBRAZIONE POSTURE INCONGRUE MICROCLIMA |
| Procedure di lavoro | - Evitare assolutamente di toccare in qualsiasi modo le parti in movimento - Le etichette con le istruzioni, applicate sulla macchina, danno gli opportuni consigli in forma essenziale per evitare gli infortuni. - Osservare scrupolosamente, con l’aiuto delle istruzioni, le prescrizioni di sicurezza e di prevenzione infortuni. - Evitare assolutamente di toccare in qualsiasi modo le parti in movimento. - Interventi e regolazioni sull’attrezzatura devono essere sempre effettuate a motore spento e trattore bloccato. - Si fa assoluto divieto di trasportare persone o animali sull’attrezzatura. - È assolutamente vietato condurre o far condurre il trattore, con l’attrezzatura applicata, da personale sprovvisto di patente di guida, inesperto e non in buone condizioni di salute. - Prima di mettere in funzione il trattore e l’attrezzatura stessa, controllare la perfetta integrità di tutte le sicurezze per il trasporto e l’uso. - Verificare tutt’intorno alla macchina, prima di mettere in funzione l’attrezzatura, che non vi siano persone ed in particolare bambini, o animali domestici e di poter disporre comunque di un’ottima visibilità. - Usare un abbigliamento idoneo. Evitare assolutamente abiti svolazzanti o con lembi che in qualche modo potrebbero impigliarsi in parti rotanti e in organi in movimento. - Prima di iniziare il lavoro, familiarizzare con i dispositivi di comando e le loro funzioni. - Iniziare a lavorare con l’attrezzatura solo se tutti i dispositivi di protezione sono integri, installati e in posizione di sicurezza. - È assolutamente vietato stazionare nell’area d’azione della macchina, dove vi sono organi in movimento. - È assolutamente vietato l’uso dell’attrezzatura sprovvista delle protezioni e dei coperchi dei contenitori - Prima di abbandonare il trattore, abbassare l’attrezzatura agganciata al gruppo sollevatore, arrestare il motore, inserire il freno di stazionamento e togliere la chiave di accensione dal quadro comandi, assicurarsi che nessuno possa avvicinarsi alle sostanze chimiche. - Con trattore in moto, non lasciare mai il posto di guida. - Prima di mettere in funzione l’attrezzatura controllare che i piedini di sostegno siano stati tolti da sotto la seminatrice; controllare che la seminatrice sia stata correttamente montata e regolata; controllare che la macchina sia perfettamente in ordine, e che tutti gli organi soggetti ad usura e deterioramento siano efficienti. - Prima di sganciare l’attrezzatura dall’attacco terzo punto, mettere in posizione di blocco la leva di comando sollevatore e abbassare i piedini di appoggio AGGANCIO AL TRATTORE - Agganciare l’attrezzatura, come previsto, su di un trattore di adeguata potenza e configurazione mediante l’apposito dispositivo (sollevatore), conforme alle norme. - La categoria dei perni di attacco dell’attrezzatura deve corrispondere a quella dell’attacco del sollevatore. - Fare attenzione quando si lavora nella zona dei bracci del sollevamento, è un’area molto pericolosa. - Prestare la massima attenzione nella fase di aggancio e sgancio dell’attrezzatura. - È assolutamente vietato interporsi fra il trattore e l’attacco per manovrare il comando dall’esterno per il sollevamento - È assolutamente vietato interporsi tra il trattore e l’attrezzatura con motore acceso nonché senza aver azionato il freno di stazionamento ed aver inserito, sotto le ruote, un ceppo di bloccaggio di adeguate dimensioni - L’applicazione di un’attrezzatura supplementare al trattore comporta una diversa distribuzione dei pesi sugli assi. È consigliabile pertanto aggiungere apposite zavorre nella parte anteriore del trattore in modo da equilibrare i pesi sugli assi. Verificare la compatibilità delle prestazioni del trattore con il peso che la seminatrice trasferisce sull’attacco a tre punti. In caso di dubbio consultare il Costruttore del trattore. - Rispettare il peso massimo previsto sull’asse, il peso totale mobile, la regolamentazione sul trasporto e il codice stradale SGANCIO DELLA SEMINATRICE DALLA TRATTRICE - Lo sgancio della seminatrice dalla trattrice è una fase molto pericolosa. Fare molta attenzione ad effettuare l’intera operazione seguendo le istruzioni. - Per un corretto sganciamento della seminatrice è importante operare su un piano orizzontale. Abbassare lentamente la seminatrice, fino ad averla completamente appoggiata a suolo. - Scollegare i tubi oleodinamici dai distributori del trattore e proteggere gli innesti rapidi con gli appositi cappucci. - Allentare e sganciare il terzo punto, a seguire il primo e secondo |
| Segnaletica |  |
| DPI | - Tuta di protezione - Scarpe antinfortunistiche - Guanti in crosta - Occhiali di protezione - Otoprotettori |