| ### ATTREZZATURE: SFOGLIATRICE |  |
| --- | --- |
| Possibili cause | Utilizzo improprio dell’attrezzatura Manutenzione ordinaria dell’attrezzattura Rischio per incompetenza dell’operatore |
| Soggetti esposti | Lavoratori |
| Effetti del rischio | Elettrico (Utilizzo impianti ed attrezzature) URTI, COLPI, IMPATTI, SCHIACCIAMENTI ABRASIONI, TAGLI, CESOIAMENTI |
| Procedure di lavoro | - Nel suo USO NORMALE, e ragionevolmente prevedibile, la macchina può essere utilizzata soltanto per appiattire, spianare ed allungare pezzi di impasto a freddo, di formatura varia ottenendo spessori e diametri desiderati nell'industria e nei negozi alimentari. - La macchina non deve essere utilizzata IN MODO IMPROPRIO; in particolare: - non deve essere impiegata per usi domestici, - non deve essere fatta funzionare con parametri diversi da quelli riportati nella tabella delle caratteristiche tecniche, - per ogni uso della macchina con modalità diverse da quelle indicate nel presente manuale, il costruttore ne declina ogni responsabilità, - l’utilizzatore è responsabile dei danni risultanti dalla mancata osservanza delle condizioni di esercizio concordate in sede di specifica tecnica e di conferma d’ordine, - non fare funzionare la macchina a vuoto, - non manomettere o deteriorare volutamente né rimuovere o nascondere le etichette. - La macchina non deve essere utilizzata IN MODO NON CORRETTO ovvero VIETATO in quanto si potrebbero causare danni o ferite per l’operatore; in particolare: - è vietato spostare la macchina quando è allacciata all’alimentazione elettrica; - è vietato tirare il cavo di alimentazione elettrica o la macchina per scollegare la spina di alimentazione, - è vietato porre dei pesi sulla macchina o sul cavo di alimentazione elettrica, - è vietato posizionare il cavo di alimentazione elettrica su parti taglienti o con pericolo di ustione, - è vietato l’impiego della macchina con il cavo di alimentazione elettrica od i dispositivi di comando danneggiati e non integri; - è vietato lasciare la macchina spenta con il cavo di alimentazione elettrica allacciato alla spina di alimentazione, - è vietato lasciare la macchina caricata incustodita; - è vietato infilare qualsiasi tipo di oggetto all’interno della calotta di ventilazione del motore; - è vietato infilare qualsiasi tipo di oggetto sotto il basamento della macchina o posizionare panni o altro tra i piedini di appoggio della macchina ed il banco di lavoro, - è vietato l’impiego di sostanze infiammabili, corrosive o nocive per la pulizia, - è vietato immergere la macchina in acqua o altri liquidi; - è vietato l’utilizzo a personale non autorizzato e con vestiario diverso da quello indicato per l’uso, - è vietato introdurre prodotti od oggetti aventi caratteristiche diverse da quelle indicate nell’uso normale, quali per es. ossa, carne congelata, prodotti non alimentari, od altri oggetti quali sciarpe, etc…, - è vietato il funzionamento con i ripari di protezione e fissi non bloccati correttamente o asportati; - è vietata la parziale o totale neutralizzazione, rimozione, modifica o rendere comunque inefficaci le protezioni, dei micro interruttori di sicurezza e delle segnalazioni di pericolo. - è vietato il funzionamento senza che siano stati adottati da parte dell’utilizzatore tutti i provvedimenti circa l’eliminazione dei rischi residui, - è vietato fumare od usare apparecchi a fiamma libera e manipolare materiali incandescenti, a meno che non siano adottate idonee misure di sicurezza, - è vietato azionare o regolare i dispositivi di controllo e di bloccaggio quali pomelli o simili sia durante il funzionamento della macchina, sia se non si è autorizzati - è vietato impiegare ingredienti rischiosi per la salute dell’operatore e del manutentore. Inoltre non devono determinare zone potenzialmente esplosive, in quanto la macchina non è adeguata per l’impiego o trattare prodotti che determinano zone potenzialmente esplosive. . |
| Segnaletica |  |
| DPI | - Guanti di protezione contro rischi meccanici (EN 388) - Scarpa di sicurezza (EN ISO 20345) - Cuffie per alimenti TNT (EN 340) - Tuta da lavoro |