| ### ATTREZZATURE: SMERIGLIATRICE ANGOLARE PORTATILE |  |
| --- | --- |
| Possibili cause | Utilizzo improprio dell’attrezzatura. Rischio per incompetenza dell’operatore. |
| Soggetti esposti | Lavoratori |
| Effetti del rischio | INALAZIONI DI POLVERI E FIBRE PUNTURE, TAGLI, ABRASIONI, CESOIAMENTI URTI, COLPI, IMPATTI E COMPRESSIONI RUMORE / VIBRAZIONI ELETTROCUZIONE PROIEZIONE DI SCHEGGE |
| Procedure di lavoro | - Prima di un qualsiasi utilizzo, leggere e comprendere il relativo manuale d’uso e manutenzione - Mantenere pulita e ben illuminata la zona di lavoro - Evitare di lavorare con l'attrezzo elettrico in ambienti soggetti a rischio di esplosioni nei quali si trovino liquidi, gas o polveri infiammabili - Tenere lontani i bambini e le altre persone durante l'impiego dell'attrezzo elettrico. - La spina di collegamento dell'attrezzo elettrico deve essere adatta alla presa. Evitare assolutamente di apportare modifiche alla spina. Non utilizzare adattatori con gli attrezzi elettrici dotati di messa a terra di protezione - Evitare il contatto del corpo con superfici con messa a terra, come tubi, radiatori, fornelli e frigoriferi - Qualora si voglia usare l'attrezzo elettrico all'aperto, impiegare esclusivamente cavi di prolunga adatti anche per l'impiego all'esterno - Se non è possibile evitare l'uso dell'attrezzo elettrico in un ambiente umido, utilizzare un circuito di sicurezza per correnti di guasto - Tenere gli attrezzi elettrici al riparo dalla pioggia o dall'umidità - Non usare il cavo per scopi diversi da quelli previsti, per trasportare o appendere l'attrezzo elettrico, né per estrarre la spina dalla presa di corrente. Tenere il cavo al riparo da fonti di calore, dall'olio, dagli spigoli o da parti dell'attrezzo in movimento - L'attrezzatura deve possedere, in relazione alle necessità della sicurezza del lavoro, i necessari requisiti di resistenza e di idoneità ed essere mantenuta in buono stato di conservazione e di efficienza (Art.71 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) - Se si utilizzano utensili elettrici sui piani di lavoro prestare attenzione a non danneggiarne la guaina: è opportuno far passare i cavi al di sotto del piano di lavoro e legarli ai montanti con spago e non con filo di ferro - È importante concentrarsi su ciò che si sta facendo e maneggiare con attenzione l'attrezzo elettrico durante le operazioni di lavoro. Non utilizzare l'attrezzo elettrico in caso di stanchezza o sotto l'effetto di droghe, bevande alcoliche o medicinali. - Verificare l'integrità delle protezioni e del cavo di alimentazione - Evitare di assumere posture anomale. Cercare di tenere una posizione stabile e di mantenere sempre l'equilibrio - Fare riparare l'attrezzo elettrico esclusivamente da personale specializzato qualificato e solo impiegando pezzi di ricambio originali - Non sovraccaricare l'attrezzo. Impiegare l'attrezzo elettrico adatto per eseguire il lavoro - Non utilizzare attrezzi elettrici con interruttori difettosi - Estrarre la spina dalla presa di corrente e/o la batteria, prima di regolare l'attrezzo, di sostituire pezzi di ricambio e accessori o prima di riporre l'attrezzo. - Impugnare saldamente l'utensile ed eseguire il lavoro in posizione stabile - Non intralciare i passaggi con il cavo di alimentazione - Non manomettere le protezioni - Non interrompere l'alimentazione elettrica durante le pause di lavoro - Staccare il collegamento elettrico dell'utensile a fine lavoro - Assicurarsi di mettere l’interruttore di azionamento dell’utensile in posizione di riposo ogniqualvolta si interrompono le lavorazioni. - Evitare l'accensione involontaria dell'attrezzo. Accertarsi che l'attrezzo elettrico sia spento prima di collegare l'alimentazione di corrente e/o la batteria, prima di prenderlo o trasportarlo. - Tenere sempre l'attrezzo con entrambe le mani, afferrandolo saldamente per le apposite impugnature. Tenere le impugnature asciutte, pulite e senza tracce di olio e grasso. - Fare delle pause durante il lavoro ed eseguire esercizi di distensione ed esercizi per le dita al fine di migliorare la circolazione sanguigna delle dita. - Evitare di toccare i componenti rotanti. Mettere in funzione l'attrezzo solo quando si è in posizione sul pezzo da lavorare. - Durante il lavoro far scorrere sempre il cavo di alimentazione e il cavo di prolunga dietro l'attrezzo. - Non utilizzare l'attrezzo se si avvia con difficoltà o a scatti Segnalare al diretto superiore ogni e qualsiasi anomalia - Il lato chiuso del carter di protezione deve essere sempre rivolto verso l'operatore. - Assicurarsi che il numero di giri indicato sul disco sia uguale o superiore al numero di giri nominale della smerigliatrice. - Prima dell'utilizzo, controllare il disco da molatura. Non utilizzare dischi rotti, crepati o danneggiati in altro modo. - Nella flangia di serraggio è montata una guarnizione. Se questa guarnizione manca o è danneggiata, è necessario sostituire la flangia di serraggio. - Il pulsante di bloccaggio del mandrino deve essere azionato solo dopo l'arresto della rotazione del mandrino. - Per i lavori all’aperto, è vietato l’uso di utensili a tensione superiore a 220 Volt verso terra - Nei lavori in luoghi bagnati o molto umidi, e nei lavori a contatto od entro grandi masse metalliche, vietare l’uso di utensili elettrici portatili a tensione superiore a 50 Volta verso terra - Rimuovere gli strumenti di regolazione o la chiave inglese prima di accendere l'attrezzo elettrico. - Se l’alimentazione degli utensili è fornita da una rete a bassa tensione attraverso un trasformatore, questo deve avere avvolgimenti, primario e secondario, separati ed isolati tra loro, e deve funzionare col punto mediano dell’avvolgimento secondario collegato a terra - Gli utensili elettrici portatili alimentati a tensione superiore a 25 Volt verso terra se alternata, ed a 50 Volt verso terra se continua, devono avere l’involucro metallico collegato a terra (Allegato V parte II punto 5.16 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) - L’attacco del conduttore di terra deve essere realizzato con spinotto ed alveolo supplementari facenti parte della presa di corrente o con altro idoneo sistema di collegamento - Gli utensili elettrici portatili devono avere un isolamento supplementare di sicurezza fra le parti interne in tensione e l’involucro metallico esterno (Allegato V parte II punto 5.16 del d.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) - Gli utensili elettrici portatili devono essere muniti di un interruttore incorporato nella incastellatura, che consenta di eseguire con facilità e sicurezza la messa in moto e l’arresto - Per levigare con dischi da molatura diritti e per il taglio con dischi da taglio nella lavorazione di materiali in metallo, utilizzare soltanto il carter di protezione con copertura - Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti (Art. 75-78 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) - Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutto il personale operante (Art. 77 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) |
| Segnaletica |  |
| DPI | - Scarpa di sicurezza EN ISO 20345 - Guanti di protezione contro rischi meccanici EN 388 - Tuta da lavoro EN 340 - Otoprotettori EN 352 - Occhiali EN 166 - Maschera antipolvere FFP2 |