| ### ATTREZZATURE: SOLLEVATORE (persone) |  |
| --- | --- |
| Possibili cause | Utilizzo improprio dell’attrezzatura Manutenzione ordinaria dell’attrezzattura Rischio per incompetenza dell’operatore |
| Soggetti esposti | Lavoratori |
| Effetti del rischio | URTI, COLPI, IMPATTI E COMPRESSIONI ELETTRICO |
| Procedure di lavoro | L’apparecchiatura non deve essere utilizzata: - Senza aver effettuato tutte le previste regolazioni e messe a punto dedicate all’utilizzatore - Quando l’uso dell’apparecchiatura è controindicato o genera gravi disagi al paziente. - Con persone di peso superiore a 150 Kg. - In condizioni di scarsa stabilità e/o in prossimità di dislivelli ( es.: scala , gradino , ecc.). - Con manomissioni e/o modifiche sul prodotto originale. - Con imbragature, supporti di sollevamento o bilancini diversi di quelli prescritti dalla CHINESPORT. - Quando le batterie sono in ricarica. - In atmosfera esplosiva a rischio d’incendio e/o corrosiva o esposta alle intemperie. - In configurazione impropria o quando ci sia il sospetto che possa arrecare danno al paziente. - L'idoneità dell’apparecchiatura ad essere utilizzata sul paziente deve essere approvata da uno specialista. - Inserire sempre i freni di stazionamento quando il sollevatore è in sosta, quando si applica l’ausilio di supporto al paziente e quando si sostituisce l’accessorio di sollevamento. - Effettuare sempre i trasferimenti con le gambe chiuse e col paziente nella posizione più bassa possibile: in questa configurazione la stabilità e migliore. - Non utilizzare il sistema di sollevamento in modo continuo, rispettare il duty-cycle indicato in 8 SCHEDA TECNIC - Spegnere l’apparecchiatura quando non viene utilizzata per parecchie ore poiché le batterie possono comunque scaricarsi. - Le parti in stoffa, le imbottiture e le parti plastiche dell’apparecchiatura possono bruciare se messe in contatto con fiamme libere. - Non versare liquidi sull’apparecchiatura. - Staccare sempre la spina del caricabatteria durante l’uso e/o lo spostamento dell’apparecchio. - Scollegare le batterie prima di ogni intervento sui circuiti dell'apparecchiatura. - Non collegarsi ad un impianto elettrico che non sia conforme alle Norme vigenti per lo stesso. - Non sconnettere il caricabatteria, la pulsantiera ed il motore tirando il cavo, afferrare sempre la spina |
| Segnaletica |  |
| DPI | - In caso di utilizzo dell’attrezzatura in modo appropriato, come previsto dal manuale d’uso e manutenzione, i DPI non sono necessari. |