| ### ATTREZZATURE: SPILLATRICE |  |
| --- | --- |
| Possibili cause | Utilizzo improprio dell’attrezzatura Manutenzione ordinaria dell’attrezzattura Rischio per incompetenza dell’operatore |
| Soggetti esposti | Lavoratori |
| Effetti del rischio | Elettrico (Utilizzo impianti ed attrezzature) |
| Procedure di lavoro | - Rispettare le prescrizioni di sicurezza del fornitore della bombola gas per la manipolazione e lo stoccaggio. - Stoccare fusti in ambiente buio e fresco con temperatura stabile. - La pressione nel fusto deve essere stabile. - Spegnere lo spillatore quando non viene usato premendo il tasto verde o staccando il cavo di alimentazione. Se si usa il gas chiudere anche la bombola del gas PULIZIA E MANUTENZIONE ATTENZIONE - Prima di qualsiasi operazione di pulizia, di lavaggio o manutenzione scollegare sempre il cavo di rete - Se lo spillatore viene usato quotidianamente per erogare birra eseguire la pulizia dello stesso secondo le seguenti indicazioni: - ogni giorno: - risciacquare il raccogligocce con acqua calda - dopo l’erogazione dell’ultimo bicchiere risciacquare i tubi con acqua (kit di sanificazione) - ogni 3 settimane - eseguire la pulizia dei tubi con un detergente appropriato (kit di sanificazione) - una volta al mese - pulire con una spazzola le griglie di aerazione - soffiare il condensatore con aria compressa |
| Segnaletica |  |
| DPI | In caso di utilizzo dell’attrezzatura in modo appropriato, come previsto dal manuale d’uso e manutenzione, i DPI non sono necessari. |