| ### ATTREZZATURE: STOZZATRICE/LIMATRICE |  |
| --- | --- |
| Possibili cause | Utilizzo improprio dell’attrezzatura. Rischio per incompetenza dell’operatore. |
| Soggetti esposti | Lavoratori |
| Effetti del rischio | SCHIACCIAMENTO DEGLI ARTI SUPERIORI URTO, FERITE E TRASCINAMENTO DALLA ROTAZIONE DEL PEZZO CESOIAMENTO |
| Procedure di lavoro | Prima dell’uso - Prendere visione delle istruzioni per l’uso ed essere formati all’utilizzo in sicurezza della macchina - Verificare la presenza ed il corretto posizionamento dei ripari e dei dispositivi di sicurezza - Verificare il funzionamento dei dispositivi di interblocco dei ripari - Verificare il funzionamento del pulsante di arresto di emergenza - Verificare il corretto montaggio e bloccaggio del pezzo - Scegliere i supporti più adeguati alla forma del pezzo per il suo fissaggio - Verificare che l’utensile sia saldamente saldato - Assicurarsi che chiavi, utensili, altri oggetti siano stati rimossi dalla tavola portapezzo - Assicurarsi che l’immissione - Non indossare sciarpe, collane, braccialetti, orologi, anelli, raccogliere e legare i capelli lunghi - Indossare i dispositivi di protezione (DPI) Durante l’utilizzo: - Mantenere correttamente posizionati i ripari sulla macchina - Non manomettere o eludere i dispositivi di sicurezza. Se la loro disattivazione dovesse essere indispensabile ai fini di una specifica lavorazione, dovranno essere adottate immediatamente altre misure di sicurezza quali velocità di lavorazione molto lente, comandi ad azione manutenuta, ecc - Non lasciare mai la macchina funzionante senza controllo (allontanarsi dalla macchina solo a lavorazione ultimata o a macchina ferma) - Effettuare i cambi pezzo solo a macchina ferma - Non effettuare operazioni di manutenzione, pulizia e rimozione trucioli con la macchina in movimento - Segnare tempestivamente eventuali malfunzionamenti o guasti al preposto Dopo l’utilizzo: - Spegnere la macchina; - Riporre le attrezzature e gli strumenti di misura negli appositi contenitori - Lasciare pulita (da residui di lavorazione e fluidi lubrorefrigeranti) e in ordine la macchina e la zona circostante (in particolare il posto di lavoro) - Ripristinare il funzionamento di ripari eventualmente disattivati |
| Segnaletica |  |
| DPI | - Occhiali antinfortunistici - Scarpe antinfortunistiche - Guanti per rischi meccanici e impermeabili, - Protettori per l’udito |