| ### ATTREZZATURE: TAGLIA SIEPI |  |
| --- | --- |
| Possibili cause | Utilizzo improprio dell’attrezzatura Manutenzione ordinaria dell’attrezzattura Rischio per incompetenza dell’operatore |
| Soggetti esposti | Lavoratori |
| Effetti del rischio | SCIVOLAMENTI, INCIAMPI, CADUTE PROIEZIONI DI MATERIALI E SCHEGGE USTIONI PER IL CONTATTO CON IL MOTORE INALAZIONI DI POLVERI |
| Procedure di lavoro | PRIMA DELL’AVVIAMENTO - Verificare che l’apparecchiatura sia in condizioni di funzionamento sicuro - inserire il bloccaggio lame (se presente) - cursore marcia-arresto/interruttore Stop facili da posizionare su STOP o su = 0 - grilletto e bloccaggio grilletto devono essere scorrevoli - il grilletto deve scattare indietro automaticamente nella posizione di minimo - controllare l’accoppiamento fisso del raccordo candela - se allentato, si possono formare scintille che accenderebbero la miscela ariacarburante fuoriuscita - lame in perfette condizioni (pulite, scorrevoli e non deformate), ben fissate, montate correttamente, affilate e ben spruzzate di antiresina - controllare l’integrità del riparo antitaglio (se presente) - non modificare i dispositivi di comando e di sicurezza - le impugnature devono essere pulite ed asciutte prive di olio o di sporco per una guida sicura dell’apparecchiatura AVVIAMENTO DEL MOTORE - Ad almeno 3 metri dal luogo di rifornimento non in ambiente chiuso. Solo su una base piana, assumere una posizione stabile e sicura. - Afferrare bene l’apparecchiatura - le lame non devono toccare oggetti né il terreno, perché all’avviamento potrebbero essere messe in movimento. - L’apparecchiatura è manovrata da una sola persona - non permettere che altri sostino nel raggio d’azione neppure durante l’avviamento. - Evitare il contatto con le lame pericolo di lesioni! - Dopo il rilascio del grilletto, le lame girano ancora per qualche istante – effetto d’inerzia! Controllare il minimo: con grilletto rilasciato, le lame devono fermarsi al minimo. DURANTE IL LAVORO - In caso di pericolo incombente o di emergenza, spegnere subito il motore spostare il cursore marcia-arresto / interruttore Stop su 0 o STOP. Assicurarsi che nel raggio d’azione non si trovino altre persone. - Tenere d’occhio le lame non tagliare zone di siepe non perfettamente visibili. Prestare la massima attenzione nel taglio di siepi alte, perché dietro potrebbe trovarsi qualcuno accertarsene prima. - Attenzione che il minimo sia regolare, perché le lame non si muovano più dopo avere rilasciato il grilletto. Se tuttavia le lame sono trascinate, fare intervenire il rivenditore. - Dopo il rilascio del grilletto le lame girano ancora per breve tempo – effetto d’inerzia! Durante il lavoro il riduttore si scalda. - Non toccare la scatola del riduttore pericolo di ustioni! Attenzione con terreno viscido, neve, sui pendii, su terreno accidentato ecc – pericolo di scivolare! Rimuovere i rametti caduti, i rami, la sterpaglia e i residui vegetali. - Attenzione agli ostacoli: ceppi, radici pericolo d’inciampare! Assumere sempre una posizione stabile e sicura. - Lavorando in altezza: usare sempre la piattaforma di sollevamento non lavorare su una scala o sull’albero mai in posizioni instabili, non con una mano sola |
| Segnaletica |  |
| DPI | - Guanti di protezione contro rischi meccanici (EN 388) - Scarpa di sicurezza (EN ISO 20345) - Tuta da lavoro - Maschera antipolvere FFP2 - Occhiali di protezione - Otoprotettori |