| ### ATTREZZATURE: TORNIO PARALLELO |  |
| --- | --- |
| Possibili cause | Utilizzo improprio dell’attrezzatura. Rischio per incompetenza dell’operatore. |
| Soggetti esposti | Lavoratori |
| Effetti del rischio | SCHIACCIAMENTO DEGLI ARTI SUPERIORI URTO, FERITE E TRASCINAMENTO DALLA ROTAZIONE DEL PEZZO CESOIAMENTO |
| Procedure di lavoro | - Il mandrino deve essere protetto tramite una cuffia mobile dotata di interblocco. L'utensile deve essere protetto tramite schermo trasparente per evitare la proiezione di schegge e consentire la visibilità della lavorazione. - Deve essere protetta anche la parte posteriore del tornio tramite uno schermo fisso. Nel caso di messa in moto a leva sporgente, deve essere presente il dispositivo che obblighi ad eseguire la manovra di avviamento in due tempi, onde evitare avviamenti accidentali. Prima dell’uso - Assicurarsi del corretto montaggio e fissaggio del pezzo; - Utilizzare la “lunetta” per sostenere pezzi lunghi; Scegliere l’utensile adeguato, controllarne lo stato di usura e il fissaggio sul carrello portautensili; - Quando si utilizza la “brida” controllare che il manicotto contornante il mandrino protegga il disco girabrida e la brida stessa. Togliere la chiave di serraggio delle griffe del mandrino. Indirizzare correttamente l’ugello del fluido lubro-refrigerante. - Assicurarsi che l’immissione e la pressione di FLR siano quelle richieste dalla lavorazione; - Indossare indumenti che non possano impigliarsi durante il lavoro; - Indossare i DPI; Durante l’utilizzo: - Posizionare lo schermo scorrevole o spostabile in modo da intercettare sempre le proiezioni di trucioli e/o liquidi. - Sostituire l’utensile solo a macchina ferma; - Per rimuovere i trucioli utilizzare appositi strumenti(ganci, uncini..) - Segnalare tempestivamente eventuali malfunzionamenti o guasti; - Evitare qualsiasi tipo d’imbrattamento con FLR. Dopo l’utilizzo: - Spegnere la macchina; - Svuotare la vasca di contenimento trucioli a macchina ferma e con idonee attrezzature; - Riporre le chiavi di fissaggio, i ganci e/o gli uncini, il calibro e gli altri attrezzi negli appositi contenitori posizionati nelle immediate vicinanze. - Lasciare pulita e in ordine la zona circostante la macchina. |
| Segnaletica |  |
| DPI | - Guanti per rischi meccanici e impermeabili, - Scarpe con puntale rinforzato. |