| ### ATTREZZATURE: TRAPANO A PERCUSSIONE |  |
| --- | --- |
| Possibili cause | Utilizzo improprio dell’attrezzatura. Rischio per incompetenza dell’operatore. |
| Soggetti esposti | Lavoratori |
| Effetti del rischio | INALAZIONI DI POLVERI E FIBRE PUNTURE, TAGLI, ABRASIONI URTI, COLPI, IMPATTI E COMPRESSIONI RUMORE VIBRAZIONI ELETTROCUZIONE PROIEZIONE DI SCHEGGE |
| Procedure di lavoro | - Mantenere l’area di lavoro pulita e ben illuminata. Nelle aree disordinate e scure è più probabile che si verifichino incidenti - Non azionare macchine utensili in ambienti esplosivi, ad esempio in presenza di liquidi, gas o polveri infiammabili. Le macchine utensili creano scintille che possono incendiare gas e polveri. - Mantenere a distanza di sicurezza bambini e osservatori durante l’utilizzo della macchina utensile. Le distrazioni possono indurre a perdere il controllo. - Le spine della macchina utensile devono corrispondere alla presa. Non modificare mai la spina. Non utilizzare nessun adattatore intermedio per le macchine utensili con messa a terra. Spine intatte e corrispondenti alle prese riducono il rischio di scosse elettriche. - Evitare il contatto del corpo con superfici collegate a terra, ad esempio tubature, termosifoni, cucine elettriche e frigoriferi. Se il proprio corpo è collegato a terra, il rischio di scossa elettrica è maggiore. - Non esporre le macchine utensili alla pioggia o al bagnato. Eventuali infiltrazioni di acqua nella macchina utensile aumentano il rischio di scosse elettriche. - Non torcere il cavo. Non usare mai il cavo per trasportare, tirare o scollegare la macchina utensile. Mantenere il cavo lontano da calore, olio, bordi taglienti o parti in movimento. Cavi danneggiati o attorcigliati aumentano il rischio di scosse elettriche. - Se la macchina utensile viene utilizzata all’esterno, servirsi di una prolunga idonea a tale uso. Un cavo adatto per l’utilizzo all’esterno riduce il rischio di scosse elettriche. - Quando si utilizza una macchina utensile è necessario rimanere vigili, osservare quello che si sta facendo e operare con prudenza. Non utilizzare una macchina utensile quando si è stanchi o sotto l’influenza di droghe, alcool o farmaci. Un momento di disattenzione durante l’utilizzo delle macchine utensili può provocare lesioni personali gravi. - Indossare indumenti protettivi. Indossare sempre una protezione per gli occhi. I dispositivi di protezione, come maschere antipolvere, calzature antinfortunistiche e antiscivolo, elmetti o protezioni acustiche, ridurranno il rischio di lesioni personali se usati nelle adeguate circostanze. - Evitare accensioni accidentali. Verificare che l’interruttore si trovi nella posizione OFF prima di accendere la macchina utensile e/o la batteria, riavviare o trasportare l’utensile. Se le macchine utensili vengono trasportate con il dito sull’interruttore o se vengono collegate all’alimentazione con l’interruttore nella posizione ON, possono verificarsi incidenti. - Prima di accendere la macchina utensile, rimuovere qualsiasi strumento di regolazione o chiave. Una chiave o un utensile fissati ad un elemento rotante della macchina utensile possono provocare lesioni personali. - Non allungarsi eccessivamente. Mantenere sempre un equilibrio e un punto d’appoggio adeguati. Questo consente un controllo migliore della macchina utensile in situazioni impreviste. - Vestirsi adeguatamente. Non portare abiti o oggetti che possano rimanere impigliati. Mantenere i capelli, i vestiti e i guanti lontano dalle parti mobili. Abiti svolazzanti, oggetti o capelli lunghi possono rimanere impigliati nelle parti mobili. - Se vengono forniti dispositivi per il collegamento di sistemi di raccolta ed estrazione della polvere, verificare che vengano collegati e utilizzati correttamente. L’uso di tali dispositivi riduce i rischi causati dalla polvere. - Non forzare le macchine utensili. Utilizzare la macchina utensile corretta per la propria applicazione. La macchina utensile corretta consentirà di lavorare nelle migliori condizioni ed in modo più sicuro alla velocità per cui è stata progettata. - Non utilizzare la macchina utensile se non è possibile spegnerla o accenderla con l’interruttore. Qualsiasi macchina utensile che non possa essere controllata con l’interruttore è pericolosa e deve essere riparata. - Prima di apportare qualsiasi regolazione, cambiare gli accessori o riporre la macchina disinserire la spina dall’alimentazione e/o la batteria dalla macchina utensile. Queste misure di sicurezza preventive riducono il rischio di accensioni accidentali della macchina utensile. - Conservare le macchine utensili inattive fuori dalla portata dei bambini e non consentirne l’uso a persone non pratiche o che non hanno familiarità con queste istruzioni. Le macchine utensili sono pericolose nelle mani di utenti non adeguatamente informati. - Manutenzione delle macchine utensili. Controllare eventuali disallineamenti o blocchi delle parti mobili, la rottura di parti e qualsiasi altra circostanza che possa influenzare il funzionamento delle macchine utensili. Se danneggiata, fare riparare la macchina utensile prima di utilizzarla nuovamente. Molti incidenti vengono causati da macchine utensili prive di adeguata manutenzione. - Mantenere gli utensili per il taglio affilati e puliti. Utensili per il taglio tenuti in perfetta efficienza e con bordi della lama taglienti sono meno inclini a bloccarsi e sono più facili da controllare. - Usare la macchina utensile, gli accessori, le punte per utensili e così via conformemente a queste istruzioni, tenendo conto delle condizioni di lavoro e del lavoro da eseguire. L’uso della macchina utensile per operazioni diverse da quelle previste potrebbe provocare situazioni pericolose. - Fare riparare la macchina utensile da un tecnico qualificato ed utilizzare solo parti di ricambio identiche a quelle sostituite. In tal modo la macchina utensile viene mantenuta in condizioni operative di sicurezza. - Seguire le istruzioni relative alla lubrificazione e alla sostituzione degli accessori. - Mantenere le impugnature asciutte e pulite evitando di macchiarle di olio o grasso. - Durante la foratura a percussione è necessario indossare una protezione acustica. L’esposizione al rumore può causare la perdita della capacità uditiva. - Utilizzare le maniglie ausiliarie, se fornite con l’utensile. La perdita di controllo può provocare lesioni personali. - Se vengono eseguite operazioni in cui l’accessorio di taglio può toccare fili nascosti o il cavo di alimentazione dell’utensile, impugnare l’utensile utilizzando i punti di presa isolati. Se l’accessorio da taglio entra a contatto con un filo percorso da corrente, le parti metalliche esposte dell’utensile si troveranno anch’esse sotto tensione e potrebbero provocare scosse elettriche all’operatore. - Accertarsi sempre di avere un equilibrio stabile. Controllare che nessuno si trovi sotto all’utensile quando lo si utilizza in posizioni elevate. - Tenere saldamente l’utensile con entrambe le mani. - Tenere le mani lontano dalle parti rotanti. - Non lasciare l’utensile acceso. Azionare l’utensile solo dopo averlo impugnato. - Non toccare la punta o il pezzo in lavorazione subito dopo aver utilizzato l’utensile in quanto possono raggiungere temperature elevate e provocare ustioni. - Alcuni materiali contengono prodotti chimici che possono essere tossici. Evitare l’inalazione della polvere e il contatto con la pelle. Attenersi alle istruzioni per la sicurezza del fornitore dei materiali. |
| Segnaletica |  |
| DPI | - Casco protettivo - Scarpa di sicurezza (EN ISO 20345) - Guanti di protezione contro rischi meccanici (EN 388) - Tuta da lavoro (EN 340) - Otoprotettori - Occhiali - Maschera antipolvere FFP2 |