| ### ATTREZZATURE: TRIVELLATRICE |  |
| --- | --- |
| Possibili cause | Utilizzo improprio dell’attrezzatura Manutenzione ordinaria dell’attrezzattura Rischio per incompetenza dell’operatore |
| Soggetti esposti | Lavoratori |
| Effetti del rischio | PRESA E TRASCINAMENTO CESOIAMENTO E STRITOLAMENTO INALAZIONI DI POLVERI E FIBRE ELETTROCUZIONE RUMORE URTI, COLPI, IMPATTI E COMPRESSIONI PROIEZIONE DI SCHEGGE E/O DETRITI CADUTA DAL POSTO DI GUIDA CADAUTA DI MATERIALE DALL’ALTO |
| Procedure di lavoro | - L'attrezzatura deve possedere, in relazione alle necessità della sicurezza del lavoro, i necessari requisiti di resistenza e di idoneità ed essere mantenuta in buono stato di conservazione e di efficienza (Art. 71 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) - Accertarsi che l'attrezzatura sia marcata "CE" (Art. 70 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) - L'attrezzatura deve essere corredata da un libretto d'uso e manutenzione (Art. 70 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) - Prima di utilizzare la macchina assicurarsi della sua perfetta efficienza, nonché dell'eliminazione di qualsiasi condizione pericolosa - La macchina deve essere utilizzata esclusivamente da personale adeguatamente addestrato ed a conoscenza delle corrette procedure di utilizzo (Art. 71 comma 7 lettera a) del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) - Durante l'uso dell'attrezzatura deve essere vietata la sosta e il passaggio dei non addetti ai lavori - Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti (Art. 75-78 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) - Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutto il personale operante (Art. 77 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) Prima dell'utilizzo - Prima di utilizzare la macchina, assicurarsi della sua perfetta efficienza (comandi dei freni, dispositivi di segnalazione acustici e luminosi), nonché dell'eliminazione di qualsiasi condizione pericolosa - Prima di utilizzare la macchina, accertarsi dell'esistenza di eventuali vincoli derivanti da limitazioni di carico (terreno, pavimentazioni, rampe), ostacoli, limiti di ingombro. In caso di spostamenti su strada, informarsi preventivamente delle eventuali limitazioni di ingombro, carico della pavimentazione stradale - Verificare il tipo di terreno - Non utilizzare la macchina in prossimità di linee elettriche o di impianti elettrici con parti attive non protette, e comunque a distanze inferiori ai limiti riportati nella Tabella I dell’Allegato IX del D.lgs. n.81/08 (Art. 83 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) - Verificare preventivamente che, nella zona di lavoro, non vi siano cavi, tubazioni interrate, interessate dal passaggio di corrente elettrica, gas, acqua - La macchina deve essere ben stabilizzata - L'area operativa esposta a livello elevato di rumorosità deve essere subito segnalata - Effettuare il controllo del sistema di aggancio della trivella - Effettuare il controllo delle protezioni del tamburo di sollevamento - Effettuare il controllo delle aree di manovra e dei percorsi - Verificare che la forma e la posizione del posto dell'operatore siano tali da garantire visibilità sufficiente della zona di guida e della zona di lavoro. Per ovviare a una visione diretta insufficiente, dovranno essere previsti dei dispositivi supplementari, quali specchietti, congegni a ultrasuoni o dispositivi video - Controllare che gli organi di trasmissione del moto siano segregati ed inaccessibili per evitare la possibilità di contatti con parti del corpo o di indumenti del lavoratore. Durante l'utilizzo - Si deve segnalare l’operatività del mezzo con il girofaro - Gli organi di comando devono essere puliti da olio e grasso - I gradini di accesso e gli appigli per la salita al posto di guida devono essere mantenuti sempre puliti da grasso, olio, fango, ecc… - L'area circostante la trivella deve essere ben delimitata - Si deve stabilizzare il mezzo - Si deve mantenere costante l’erogazione dell’acqua per la perforazione - Si devono tenere le aste su appositi cavalletti - Si deve eseguire il rifornimento del carburante a motore spento e non fumare - Eventuali anomalie devono essere tempestivamente segnalate Dopo l'utilizzo: - Si deve posizionare il mezzo correttamente, azionando il freno di stazionamento ed abbassando a terra il cestello ed il perforatore - Si deve lasciare il mezzo in perfetta efficienza, eseguendo le operazioni di revisione e manutenzione a motore spento, segnalando eventuali guasti - Ci si deve attenere alle indicazioni del libretto nelle operazioni di manutenzione - Si deve spegnere il motore per eseguire operazioni di manutenzione e revisione. - Si deve coprire il foro praticato, se non viene gettato subito il palo - Non si deve lasciare l'attrezzo in sospensione |
| Segnaletica |  |
| DPI | - Casco protettivo (UNI EN 397-2001) - Tuta di protezione (UNI EN 340-2004 - Scarpe antinfortunistiche (UNI EN ISO 20344-2008) - Guanti in crosta (UNI EN 388-2004) - Mascherina antipolvere FFP2 (UNI EN 166-2004) - Occhiali di protezione (UNI EN 166-2004) - Cuffia antirumore (UNI EN 352-2 2004) |