| ### ATTREZZATURE: VASCA LAVAPEZZI MECCANICI |  |
| --- | --- |
| Possibili cause | Utilizzo improprio dell’attrezzatura. Rischio per incompetenza dell’operatore. |
| Soggetti esposti | Lavoratori |
| Effetti del rischio | INALAZIONI DI POLVERI URTI, COLPI, IMPATTI E COMPRESSIONI ELETTROCUZIONE |
| Procedure di lavoro | - Controllare sempre l’efficienza e l’integrità dell’apparecchiatura - Prima di collegare l’apparecchiatura alla rete elettrica assicurarsi che l’interruttore sia in posizione di riposo - Non usare l’apparecchiatura in luoghi umidi e/o bagnati e non esporre alla pioggia o umidità o in presenza di atmosfere infiammabili e/o esplosive - Mantenere il posto di lavoro in ordine e libero da intralci; il disordine causa incidenti - Utilizzare l’apparecchiatura soltanto secondo le modalità e gli usi previsti dal manuale d’uso e manutenzione - Lavorare con una buona illuminazione - Indossare sempre durante il lavoro, occhiali e guanti protettivi adeguati. Nel caso vi sia della polvere utilizzare le apposite maschere - Sezionare la tensione di alimentazione quando: non si usa l’apparecchiatura, viene lasciata incustodita, vengono eseguite operazioni di manutenzione o di registrazione, viene eseguito lo spostamento e/o trasporto, viene eseguita la pulizia - Non utilizzare l’apparecchiatura in ambienti con rischio di incendio e/o esplosione - Utilizzare solamente detergenti a base di petrolio o biodegradabili approvati per vasche di lavaggio dotate di componenti elettriche - Il lavaggio di parti meccaniche può richiedere l’utilizzo di detergenti più o meno aggressivi, in ogni caso non devono essere mescolati detergenti diversi all’interno del serbatoio - Prima di utilizzare la vasca di lavaggio verificare lo stato dell’ugello di uscita della pompa - Utilizzare la vasca di lavaggio solo in un’area ben ventilata, lontana da fonti di calore, fiamme o scintille |
| Segnaletica |  |
| DPI | - Scarpa di sicurezza (EN ISO 20345) - Guanti di protezione contro rischi meccanici (EN 388) - Tuta da lavoro o grembiule (EN 340) - Occhiali o schermi sul viso |